ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Новоодеської міської ради; 
вул. Центральна, 208, м. Нова Одеса, Миколаївська обл., 56602; код за ЄДРПОУ – 05410568; категорія замовника – орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Автогрейдер, код ДК 021:2015:43220000-1- Грейдери та планувальники.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями) UA-2026-03-31-003185-а.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреби замовника та зазначені в технічній специфікації до предмету закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі:

Автогрейдер, код ДК 021:2015:43220000-1- Грейдери та планувальники

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент».

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

1. Загальні положення (вимоги).

1.1. Назва  предмета закупівлі (Товару): Автогрейдер.

1.2. Кількість Товару: 1 (одна) шт.

1.3. Місце поставки Товару: Україна, Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 208.

1.4. Строк поставки Товару: до 31 травня  2026 р.(включно).

1.5. Товар (предмет закупівлі) повинен бути виготовлений не раніше 2025 року. Товар (автогрейдер) повинен бути новим виробом (тобто таким, що вперше виготовлений та не був у використанні та/або не зазнавав будь-якого відновлення/ремонту/реконструкції чи будь-якого втручання).

2. Технічні характеристики:

| № з/п | Найменування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Стан, рік виготовлення | новий, не раніше 2025 року випуску (виготовлення) |
| Основні технічні показники |  |  |
| 3 | Загальна вага автогрейдера (без переднього відвалу та розпушувача) | Не менше 14200 кг |
| 4 | Загальна вага автогрейдера (з переднім відвалом та розпушувачем) | Не менше 15500 кг |
| 5 | Мінімальний радіус повороту | Не більше 7800 мм |
| 6 | Тип рами | Шарнірно-зчленована |
| 7 | Кут повороту рами (вправо/вліво) | Не менше 23° |
| 8 | Максимальна швидкість руху вперед | Не менше 38 км/год |
| 9 | Максимальна швидкість руху назад | Не менше 23 км/год |
| 10 | Довжина без переднього відвалу і розпушувача | Не більше 9315 мм |
| 11 | Ширина без врахування переднього відвалу | Не більше 2625 мм |
| 12 | Висота до верхнього краю кабіни | Не більше 3420 мм |
| 13 | Тип двигуна | Дизельний 4-х тактний, 6-циліндровий |
| 14 | Потужність двигуна | Не менше 132 кВт |
| 15 | Тип запуску | Електростартер |
| 16 | Номінальна частота обертання | Не менше 2200 об/хв. |
| 17 | Коробка передач | Гідромеханічна, не менше 6 швидкостей для руху вперед та не менше 3 швидкості заднього ходу |
| Центральний (грейдерний) відвал |  |  |
| 18 | Довжина відвалу | Не менше 3660 мм |
| 19 | Висота відвалу | Не менше 580 мм |
| 20 | Максимальна висота підйому | Не менше 410 мм |
| 21 | Максимальне заглиблення відвалу | Не менше 500 мм |
| 22 | Кут повороту відвалу | Не менше 360 ° |
| Передній (бульдозерний) відвал |  |  |
| 23 | Ширина переднього відвалу | Не менше 2500 мм |
| Оснащення кабіни |  |  |
| 24 | Обігрівач | Наявність |
| 25 | Кондиціонер | Наявність |
| 26 | Робоче та дорожнє освітлення, ліхтарі поворотів і стопів, звуковий сигнал, важелі управління | Наявність |
| 27 | Приладова панель: лічильник мотогодин, манометр тиску оливи двигуна, індикатор тиску оливи, індикатор заряду акумулятора, індикатор температури охолоджуючої рідини | Наявність |
| 28 | Ремінь безпеки, склоочисники, бічні дзеркала заднього виду | Наявність |
| 29 | Комплектація | Грейдерний відвал, передній (бульдозерний) відвал, розпушувач на 5 зубів |
| Гарантійні зобов’язання |  | Не менше 12 місяців або 2000 м/годин, залежно яка подія настане раніше |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір бюджетного призначення: 4925000,00 грн. згідно рішення Новоодеської міської ради № 16 від 13.03.2026р. (LI сесія восьмого скликання) «Про внесення змін до бюджету Новоодеської міської територіальної громади на 2026 рік».

Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, методом порівняння ринкових цін. Під час розрахунку очікуваної вартості проводився аналіз закупівель в системі Prozorro ідентичних товарів, проводились ринкові консультації з виробниками та дистриб’юторами, які займаються реалізацією спецтехніки, проводився аналіз отриманих комерційних пропозицій від учасників ринку.

Очікувана вартість предмета закупівлі: визначена в межах бюджетних призначень та складає 4925000,00 грн (Чотири мільйони дев’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок) з ПДВ.